16 KANAŁOWY H.264

HYBRIDOWY DIGITAL VIDEO RECORDER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

A. WŁAŚCIWOŚCI

| MODEL | HBR-16AF |
| --- | --- |
| VIDEO |  |
| TRYB | Multiplex |
| ROZDZIELCZOŚĆ PODGLĄDU “NA ŻYWO” | 720 x 480 (NTSC) 720 × 576 (PAL) |
| SZYBKOŚĆ KLATEK W PODGLĄDZIE “NA ŻYWO” | 16 × 30 kl / s (NTSC) 16 × 25 kl / s (PAL) |
| ROZDZIELCZOŚĆ IP KAMERY | Aż do 1920 x 1080 (2 M-pixel) |
| SZYBKOŚĆ KLATEK IP KAMERY | Aż do 30 FPS @ NTSC na kanał |
| PODZIELNOŚĆ | 1, 4, 9, 16 |
| WEJŚCIE WIDEO | BNC × 8 |
| WYJŚCIE WIDEO (BNC) | BNC × 1 |
| WYJŚCIE WIDEO (VGA) | Tak |
| WYJŚCIE WIDEO (HDMI) | Tak |
| AUDIO |  |
| WEJŚCIE AUDIO | RCA × 4 |
| WYJŚCIE AUDIO | RCA × 1 |
| AUDIO KOPIA ZAPASOWA | Tak |
| AUDIO STREAMING | Tak |
| Nagrywanie |  |
| KOMRESJA WIDEO | H.264 |
| ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA ( D1) | 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) |
| ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA ( Half D1) | 720 x 240 (NTSC) / 720 x 288 (PAL) |
| ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA (CIF) | 360 x 240 (NTSC) / 360 x 288 (PAL) |
| NAGRYWANIE W SZYBKOŚCI KL / S ( D1) | 720 x 480 aż do 120 kl / s (NTSC) 720 x 576 aż do 100 kl / s (PAL) |
| NAGRYWANIE W SZYBKOŚCI KL / S ( Half D1) | 720 x 240 aż do 240 kl / s (NTSC) 720 x 288 aż do 200 kl / s (PAL) |
| NAGRYWANIE W SZYBKOŚCI KL / S (CIF) | 360 x 240 aż do 240 kl / s (NTSC) 360 x 288 aż do 200 kl / s (PAL) |
| SZYBKOŚĆ NAGRYWANIA KAMERY IP W KL / S | Aż do 30 kl / s @ NTSC na kanał |
| TRYB NAGRYWANIA | # ręcznie / według kalendarza / alarmowe |
| ODTWARZANIE & WYSZUKIWANIE |  |
| SZYBKIE ODTWARZANIE/PRZEWIJANIE | Odtwarzanie do przodu X2 X4 X8 X16 X32 Odtwarzanie do tyłu X2 X4 X8 Pause |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG CZASU | Tak |
| WYSZUKIWANIE WEDŁUG ZDARZENIA | Tak |
| LISTA ZDARZEŃ | 10000 rekordów na dysk twardy |
| OSD & KONTROLA INTERFEJSU |  |
| TYTUŁ | Max 8 znaków |
| MENU OSD & SETUP | Time / Date / Setup Menu |
| INTERFEJS GRAFICZNY (GUI) | Tak |
| PANEL KONTROLNY DVR | Tak |
| MYSZ | Tak |
| PILOT | Tak |
| OBSŁUGIWANE PRZEZ: IE、FIREFOX & SAFARI | Tak |
| ODTWARZACZ | Tak |
| MAGAZYNOWANIE DANYCH / DYSKI TWARDE |  |
| WEWNĘTRZNY DYSK | SATA HDD x 4 |
| WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE MAGAZYNUJĄCE - USB | Tak |
| WEWNĘTRZNA NAGRYWARKA DVD | Nie |
| SIEĆ |  |
| ETHERNET | Tak (1G) |
| KOMPRESJA WIDEO | H.264 |
| KONTROLA PRZEZ IE | Tak |
| DDNS | Tak |
| E-MAIL & FTP | Tak |
| Rodzaje IP | Statyczne/ DHCP/ PPPoE/DDNS |
| TRYB MULTI KLIENT | Tak ( 4 klienci w tym samym czasie) |
| ALARM |  |
| WEJŚCIE ALARMOWE | 16 In |
| WYJŚCIE ALARMOWE | 2 Out (NO/ NC) |
| CZUJNIK RUCHU | Tak |
| OBSZAR DETEKCJI RUCHU | 8 x 8 grids |
| CZUŁÓŚĆ DETEKCJI | 1~10 |
| DETEKCJA UTRATY WIDEO | Tak |
| NAGRYWANIE ALARMOWE | Tak |
| SYGANAŁ ALARMOWE | Tak |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |
| DST | Tak |
| KANAŁOWA KOPIA ZAPASOWA | Tak |
| ZNAK WODNY | Tak |
| MASKA PRYWATNOŚCI (PRIVACY MASK) | Tak |
| PTZ KONTROLER | Tak |
| RS-485 | Tak |
| ZOOM OPTYCZNY | Tak |
| ZABEZPIECZENIE HASŁEM | Dwa hasła, jeden do systemu, drugi do dysku twardego |
| BLOKADA KLAWISZY | Tak |
| ZMIANA JĘZYKÓW | Tak |
| AKTUALIZACJA I KOPIA ZAPASOWA | Urządzenie magazynujące pod USB oraz aktualizacja on - line |
| POZOSTAŁE CECHY |  |
| ZASILANIE | AC 100V |
| WYMIARY (Sz x Wy x Gr) | 430mm (Sz) × 88mm (Wy) × 382mm (Gr) |
| PRACA W TEMPERATURZE | 0 - 45 ℃ |

* Właściwości mogą ulec zmianie!

B. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| LP. | PRZEDMIOT | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator NVR | X1 |
| 2 | Kabel zasilający | X1 |
| 3 | Adapter | X1 |
| 4 | Płyta CD | X1 |
| 5 | Pakiet | X2 |
| 6 | Instrukcja obsługi | X1 |
| 7 | Myszka | X1 |
| 8 | Pilot | X1 |

C. PRZEGLĄD URZĄDZENIA

- PRZEDNI PANEL

HYBRID DVR OPERATION

| LP. | SYMBOL | OZNACZENIE | PTZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Czujka na podczerwień niezbędna do operacji pilota |  |
| 2 | 1-16 | Wciśnij 1-16, żeby wyświetlić poszególne kanały |  |
| 3 | CONTROL PANEL | Nagrywanie i odtwarzanie |  |
| 4 |  | Gniazdo na mysz USB |  |
| 5 | FUNCTION KEYS | Menu, ptz, status dysku twardego, Copy -kopia, Enter - zatwierdzenie, Selekt - wybór, Zoom, Auto keys . |  |
| 6 | SHUTTLE (pokrętło/gałka) & JOG() | Pokrętło/gałka: Szybkie odtwarzanie w przód ×2×4×8 Szybkie odtwarzanie wstecz ×2 ×4 ×8 Jog: Picture By Picture Playback |  |

- BACK PANEL

| LP. | LABEL | OPERATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZASILANIE PRZEŁĄCZNIK | AC100V~AC240V / 47-63Hz input. |
| 2 | ZASILANIE PRZEŁĄCZNIK | - DC 12V/ 5A input |
| 3 | WYJŚCIOWE GNIAZDO (HDMI) | - Gniazdo HDMI |
| 4 | WYJŚCIOWE GNIAZDO VGA D-SUB (VGA) | - Gniazdo VGA. Do monitorów CRT oraz LCD. |
| 5 | Gniazdo eSATA | - Gniazdo pozwalające do podłączenia dysku zewnętrznego. |
| 6 | ETHERNET | - Gniazdo RJ-45. |
| 7 | ZŁĄCZE ALARMOWE | - 16 pinowe wejście alarmowe / 2 pinowe GND - uziemienie/ 1 pin resetujący. |
| 8 | RS-232/ RS-485/ RELAY OUT | - 2 piny RS-232, 1pin GND – uziemienie / 2 piny RS-485/ 2 piny Relay, 1 pin COM |
| 9 | AUDIO OUT | - Wyjście audio |
| 10 | WYJŚCIOWE VIDEO | - Wyjście video poprzez koncentryczny kabel BNC. |
| 11 | WEJŚCIOWE VIDEO | - Wejście video poprzez koncentryczny kabel BNC. |
| 12 | WEJŚCIOWE AUDIO | - 4 wejścia audio. |

D. Szybka konfiguracja

D-1.	Nagrywanie

Wciśnij przycisk REC   znajdujący się w podręcznym pasku narzędzi, aby włączyć natychmiastowy zapis. Co więcej wciśnij przycisk  w menu głównym, aby przeprowadzić konfigurację nagrywania.

D-2.	Odtwarzanie

Wciśnij przycisk  znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi, pod podglądem “na żywo”, aby odtworzyć zarejestrowany obraz.

TRYB PLAY SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanych nagrań

1.  PLAY TIME SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według czasu : Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy pozwoli ustawić zakres czasu wyszukiwania.

2.  EVENT SEARCH – Wyszukiwanie zarejestrowanego nagrania według zdarzenia : Podwójne kliknięcie spowoduje, że będziemy mieć wgląd na zdarzenia. Możesz również użyć dodatkowych opcji: TYPE i CHANNEL pozwalające wyszukać zdarzenie w zaawansowany sposób.

D-3. BACKUP – Kopia Zapasowa

Najpierw, podłącz urządzenie magazynujące USB, do gniazda USB znajdującego się w rejestratorze używając myszki wybierz zakres tworzenia kopii i wciśnij  aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Uwaga:

1. Upewnij się, że wybranym zakresie kopii zapasowej jest zarejestrowane nagranie.

2. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z załączoną instrukcją    obsługi, bardzo uważnie.

E. SZYBKI MONTAŻ DYSKU TWARDEGO

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności dysków twardych, proszę odnosić się do załączonej instrukcji obsługi .

| 1 | Odkręć 4 śrubki z tylniego panelu, i po 3 odpowiednio z lewej strony oraz z prawej. Ściągnij pokrywę. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odkręć 4 śrubki mocujące uchwyt na dyski, znajdujący się wewnątrz rejestratora. Następnie bezpiecznie wyciągnij uchwyt z wnętrza rejestratora. |  | 3 | Dopasuj dysk/dyski, tak żebyś mógł przymocować śrubkami dysk twardy do uchwytu. |  |
| 4 | Podłącz złącze zasilające dysk twardy oraz kabel SATA. 1. 4. |  |  |  |  |
|  | 2. 3. |  | Jeśli posiadasz więcej niż jeden dysk twardy, podpinaj dyski szeregowo od strony lewej. |  |  |
| 5 | Po zakończeniu wszystkich czynności, przymocuj uchwyt z powrotem. |  |  |  |  |
| 6 | Załóż pokrywę i zakręć ją do obudowy. |  |  |  |  |

- Komunikaty bezpieczeństwa !